关于云浮市晟达松脂化工（厂）公司相关环保信息公开内容

一、企业基本信息

企业名称：云浮市晟达松脂化工（厂）任公司

组织机构代码：9144 5303 7292 1221 9N

企业法人：任海新

生产地址：云浮市云安区六都镇工业区

电话号码：0766—8638631      传真号码：0766—8638631

生产经营管理、产品销售及规模：云浮市晟达松脂化工（厂）公司由云安县林化厂（国有企业成立于1996年）原有设备的基础上改造后经股份改制而来。云安县撤县改区后“云安县晟达松脂化工（厂）有限公司”更名为“云浮市晟达松脂化工（厂）有限公司”。该公司位于云浮市云安区六都镇工业区，公司占地面积14418.34m2、绿化面积200m2，建筑面积7345m2，经营范围为生产销售松节油、松香和聚合松香；设计生产能力为年产松香10000吨、松节油1000吨、聚合松香2000吨；公司在职员工66人，其中生产工人50人，后勤及管理人员16人。每日三班运转，每班工作8小时，年运行时间5280小时（约220天）。

二、主要污染物信息情况

主要污染物情况表

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 执行标准 | 核定的排放总量 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | 污水总排放口 | pH值 | 委托监测 | 有组织排放 | 1 | 6-9 | / | 无 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015 ） | / | 3次/日 2日 | / |
|  |  |  | 悬浮物（SS） |  |  |  | ≤150 mg/L | / | 无 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  | ≤100 mg/L | / | 无 |  | 0.12 |  |  |
|  |  |  | CODcr |  |  |  | ≤150 mg/L | / | 无 |  | 0.54 |  |  |
|  |  |  | 矿物油类 |  |  |  | ≤20 mg/L | / | 无 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  |  |  | ≤1.0 mg/L ≤25 mg/L | / / | 无 无 |  | / 0.05 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 委托监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  | 生产工艺废气处理设施（水喷淋）排放口 | LAS 颗粒物 硫酸雾 | 委托监测 | 有组织排放 | 1 | ≤1.0 mg/L ≤10 mg/L ≤120 mg/m³ ≤35 mg/m³ | / / / / | 无 无 无 无 | (DB44/27-2001) (DB44/814-2010) （GB14554-93） | / / / / | 3次/日 2日 |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂大门厂界 |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产区正门厂界 |

注：本项目工艺废气中的颗粒物、硫酸雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级， TVOC参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)的II 时段标准限值，氨参照执行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的新扩改建二级标准。

三、防治污染设施的运行情况

1、废水治理设施运行情况

生产废水主要是松香和聚合松香蒸馏水、脂液分离水、脂液清涤水等工艺废水，主要污染物包括PH、COD、NH3-N、SS、有机油类，根据生产废水污染物可采用生物处理，处理工艺流程见下图：

提升

污泥回流

厌氧池

好氧池

沉淀池

达标排放

鼓风机

初沉池

物化池

原有系统

辅助搅拌

工艺废水先通过原有的隔油进行初步除油回收生产，再进行有石灰水调节PH系统进行中和调节，经现有的二级分水池沉渣处理，去除大是微颗粒杂物等细小的悬浮物，并调节水质水量；由泵送入新建的物化反应池，经过物化处理后混合液进行竖流沉淀池进行固液分离；沉淀处理后废水进入厌氧反应器的布水（好氧池）系统，由布水（好氧池）系统进行均匀布水，在厌氧菌的作用下，将废水中的大分子有机物分解成小分子小分子有机物，可显著降低溶解性有机物含量；在此过程中，利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物，废水中的污染物质大部分被降解，好氧池出水进行泥水分解，大部分污泥回流至生化系统，剩余污泥进入系统的脱水处理系统，沉淀池的出水达标排放。

2、废气治理设施运行情况

（1）锅炉尾气治理：

公司蒸汽锅炉燃料是生物物质颗粒，锅炉燃烧废气主要含有大量的微小颗粒物，粒径0.5~10微米，属超细粉尘。本项目拟采用“脉冲袋式除尘器”工艺，以确保治理达标排放。气箱脉冲袋式除尘器的过滤机理是一个综合效应的结果，如重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛选作用等。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器，较大的粉尘颗粒因截面积的增大，风速下降，而直接沉降；较小的烟尘、粉尘颗粒被阻留在滤袋表面。经过滤袋的净化气体，由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔排入大气，达到除尘的目的。

布袋除尘器是一种干式除尘装置，利用纤维物的过滤作用对含尘气体进行过滤。含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出，沉积在滤料上的粉尘，可在机械掀动或反冲高压气体的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。

经布袋除尘器处理后的废气进入麻石水膜喷淋塔喷淋，采用碱性喷淋液喷淋后去除部分剩余的烟尘、SO2、NOX等污染物。符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765－2010）中改建燃气锅炉标准。

- （2）工艺废气治理

公司工艺废气主要为松香加热挥发物颗粒物、硫酸雾、氨气、VOCS，聚合松香包装（包括桶装和袋装）油烟废气，均采用碱液喷淋吸收工艺处理。（见工艺废气处理工艺流程）

工艺废气

碱液喷淋摄

高空排放

喷淋液循环池

工艺废气主要为松香及聚合松香高温加热（加热至260℃）挥发颗粒物（主要成分为松香），聚合松香反应挥发的硫酸雾，中和釜挥发的氨气，以及油类物质（松节油、溶剂油）高温挥发产生的总VOCS。该废气中硫酸雾（酸性）氨气（碱性）在喷淋液中发生中和反应形成硫酸铵沉淀，去除率达95%；高温挥发的松香颗粒物、油类物质高温挥发产生的总VOCS这两种污染物遇常温喷淋冷却后可将其冷却成沉淀物于喷淋液中，去除率达90%以上。

- （3）厨房油烟

公司设置有一个基准炉头食堂，食堂产生的油烟经专门的排气筒高空排放，食用油耗量约为25g/人·d，项目员工66人，在炒作时油烟的挥发量约为总食用油耗量的3%，则油烟挥发量为25.5g/d（7.5kg/a）,食堂油烟的产生浓度约为10.0mg/m3。可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

3、噪声治理设施运行情况

生产过程中产生的噪声源主要为发电机、风机等设备运作时产生的噪声，本期工程拟采取从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。

（1）在噪声源控制方面，对主要噪声设备，如反应釜、各种风机等转动设备加装隔声罩等，所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响；

（2）厂房围闭，主要噪声产生设备设置在厂房中；

（3）厂房周边采用绿化遮挡措施，隔绝噪声对周边环境的影响。

4、固废治理措施及运行情况

公司生产产生杂质主要是树叶皮及少量的泥沙等作为锅炉燃料；氧化松香回收重新熔解生产为级处松香外售；残渣、废水污泥外售周边砖厂制砖；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。以上固废均设置有专门的储存仓库，有良好的防渗、防雨、防漏等措施。

四、建设项目环评及其他环保行政许可情况

建设项目环评及其他环保行政许可情况具体如下：

1、二00一年六月十二日（建设项目环境影响报告书）

2、二00二年八月二十八日云安县建设项目环境保护验收报告（验收环保设施名称：锅炉麻石除尘器）

3、二0一八年一月二十六日关于云浮市晟达松脂化工（厂）有限公司建设项目环境影响后评价书备案意见的函

五、突发环境事故应急预案（见附件1）

七、其他应公开的环境信息

其他应公开的环境信息包括：项目投产后按相关环保要求先后完了对厂区初期雨水收集的“雨污分流工程”和“污染特发应急池”，每年委托第三方监测的废水、废气和有机气体进行的监测结果。